滁州中航中等职业技术学校智慧黑板采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目名称：滁州中航中等职业技术学校智慧黑板采购项目

首次公告日期：2024年7月8日

二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

- 1、针对投标人对本项目技术参数内容提出异议，现根据投标人所提出的异议内容对本项目招标文件第四章《采购内容技术参数要求》中相关参数修改如下：

| 序号 | 产品名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、多媒体教学系统 |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互平板 | 一、屏体及触控技术要求： 1、屏体采用A规屏，显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160；可视角≥178°，采用厚度≤3.2mm AG防眩钢化玻璃，屏体表面强度≥100MPa； 2、定位精度≤±1mm，最小识别直径≤3mm，触摸响应时间≤8ms； 3、色彩覆盖率≥ 72%NTSC，对比度≥4000：1；屏幕最高灰阶≥256；支持标准、明亮，鲜艳三种图像模式调节，支持可自定义图像设置，可对对比度、色阶、图像亮度进行调节设置。 4、采用红外触控技术，触控分辨率32768*32768，在Windows与Android下均支持20点触控； 二、安全性要求： 1、采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜50%； 2、通过DC调光技术、直流信号控制背光亮度，实现稳定光源无频闪，摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁； 3、嵌入式系统可一键进行硬件系统检测，检测类型包括设备类型、设备序列号、屏体信息、屏体温度、CPU使用情况等； 三、教学要求： 1、▲整机前置接口：≥1路HDMI IN接口（非转接），≥2路USB3.0接口，≥1路USB Type-C接口;采用针孔电脑还原按键；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 2、整机后置接口RJ45≥1路，音频输入≥1路，RS232≥1路，VGA输入接口≥1路； 3、智能交互平板内置蓝牙Bluetooth 5.2模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频; 4、▲智能交互平板前置物理按键，包括录课、音量加减、主页、护眼功能；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 5、▲Android 系统版本不低于11，内存≥2GB，存储≥8GB；（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6、采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB； 7、内置一体化高清摄像头，像素≥1300W，支持远程巡课；整机摄像头支持人脸识别、AI选人和AI考勤，可识别镜头前的所有学生进行人数统计； 8、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m； 9、▲整机内置2.2声道扬声器，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，总功率≥65W，STI≥0.70（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 10、可接入无线麦克风，通过平板内置音箱扩声，通电不开机状态下也能使用无线麦克风通过本机音箱扩声； 11、整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度50% ，降低色温至6500K以下（投标时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 四、应用功能要求： 1、整机无线网络具有互通功能，只需安卓连接无线网络，Windows即可实现上网； 2、在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置 3、支持快捷键单侧显示与双侧同时显示模式，可设置快捷键自动隐藏时间与自定义按键功能； 4、具有悬浮菜单，多指可快速调用悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义 5、支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一，开启节能后可实现减少功耗90% 6、通过手势操作在屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 7、可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 8、支持多种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 9、通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与教学系统界面的切换； 10、智能交互平板触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 五、内置电脑： 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 3.内存：≥8G DDR4。 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 14 | 套 |
| 2 | 推拉黑板 | 1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，一体机居中安置。 2、基本尺寸：4275mm×1264mm，可根据所配一体机适当调整，确保与86寸一体机的有效配套。 3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.27mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。板面涂膜附着力符合GB/T 9286-1998测试，铅笔硬度通过GB/T 6739-2006检测，硬度≥9H。 4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5、背板：选用优质亚光彩涂钢板，厚度≥0.20mm，每隔8公分设有2公分加强凹槽。 6、▲覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固，板面平整，整板检测甲醛释放量须符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。粘胶剂中游离甲醛、苯含量符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。 7、▲边框及轨道：采用开放式四凹槽轨道设计，主框架壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。提供铝合金耐盐雾腐蚀性能，符合GB/T 5237.2-2008铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材要求的检测报告。 8、▲滑轮：外挂式滑轮支架，4mm钣金轮毂，静电喷涂处理，每组支架压铆3个静音滑轮，每组活动板由四组滑轮组成，保证活动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动。提供省级以上监督检测部门出具的吊装滑轮耐久性检测报告、要求不小于10万次的耐久性试验无故障。 9、▲锁具：一把锁配两把钥匙，一个学校钥匙互开通用。提供通过CNAS、CMA、CAL认可权威检测中心出具的检测报告，要求通过寿命不少于10000次检测。 10、固定板及活动板与框架连接：固定板与黑板外框相互支撑连接，固定板上下框各安装2个拉铆螺母，与黑板外框通过螺丝隐性连接。每块活动板上下框预装方形螺母，四个活动支架八点螺丝固定，须保证整板看面无螺丝或拉铆钉。 11、包角材料及立框侧封板：采用圆形钝角抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，须采用≥16cm一体化立框或子母绞扣式连接，不得用拉铆钉直接拉铆拼接。 12、限位档：黑板边框内部两侧安装尼龙材质滑动板限位档，符合书写板安全距离标准的设定，防止活动黑板开启时撞击立框的同时，预留的空间易于一体机维护。 13、▲安全及环保性：提供整板省级以上技术监督检测机构出具的检测报告，检测依据应符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》等国家标准及HJ/572-2010《环境标志产品技术要求 文具》和JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》等技术质量要求，所提供的检验报告必须符合以上四项检测依据。 14、维护与维修：四块书写板均可独立拆卸，方便黑板的更换、维修及维护一体机、ops电脑。此设计考虑黑板更新不需要更新整体框架，只需更新书写板面即可。 | 14 | 台 |
| 3 | 讲台 | 1.整体设计符合人机工程学；木扶手悬空设计，扶靠舒适，为标配 2、整体采用分体式结构，规格为长770mm、宽565mm、高930mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用木纹色与哑光灰白色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 6、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。 | 14 | 套 |
| 4 | 辅材 | 含HDMI线及线槽、电源线等。 | 14 | 套 |
| 5 | 施工 | 安装调试 | 1 | 项 |

- 2、因本项目技术参数内容调整修改，对本项目“提交投标文件截止时间、开标时间”修改为：2024年7月18日09时30分（北京时间）

- 3、为保障各投标人所提供的本项目技术参数等内容满足招标人实际需求，对技术参数中的“86寸交互平板”推荐品牌要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 1 | 推荐品牌 2 | 推荐品牌 3 | 推荐品牌 4 | 投标人选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互平板 | 希沃 | 鸿合 | 科大讯飞 | 创维 |  |
| 1、投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌，采用其他品牌的投标人应填写选定品牌，注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审。未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，该技术参数按负偏离评审。 2、推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数、业绩，必须完全或优于满足招标文件提供的对应详细参数。 |  |  |  |  |  |  |

投标人对招标文件内容有疑问的，须在招标文件规定的质疑截止时间前，向采购人提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标人认可招标文件所有内容。

更正日期：2024年7月15日

三、其他补充事宜

此更正公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请各潜在供应商及时查看下载。给各潜在供应商带来不便，敬请谅解！如因供应商不及时查看，造成后果由供应商自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滁州中航中等职业技术学校有限公司

地址：安徽省滁州市乌衣镇滁宁大道1998号(碧桂园校区)

联系人：杨佼佼

电话：13031705925

2、采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：曾辉

电话：18755015380